ТАГАНРОГ                                                                                                                            « УТВЕРЖДАЮ»:

ООО УК « ТаганСервис»»                                                                                            Генеральный директор

ООО « УО « ТаганСервис»

________________________

«____»  ___________ 2026 г.

АКТ

общего осенне-весеннего осмотра многоквартирного дома по адресу:

г. Таганрог, 22 Садовая площадка дом №  1 «А»

от «11» марта 2026 г.

Управление домом ООО « УО« ТаганСервис»

Общие сведения по строению

Год постройки 1958г.

Материал стен – шлакоблочные  оштукатуренные

Число этажей - 2

Количество подъездов –  1

Количество квартир - 8

Результаты осмотра строения и проведение испытаний

Комиссия в составе:

Зам. директора                                                                                                   Новикова Т. В.

Гл. Инженер	Катасонов В.О..

Ведущий инженер                                                                                              Терехова Е. В.

Произвела осмотр выше указанного строения.

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома строительных конструкций  и инженерного оборудования строения

| № п/п | Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Параметры | Характеристика и выявленные дефекты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Фундаменты | бутовый | Имеются трещины, высыпание раствора. Требуется ремонт. |
| 2 | Цоколь | оштукатурен | Имеются сколы, разрушения, отслоения кирпичной кладки. Требуется ремонт |
| 3. | Фасад |  |  |
|  | Балконы | отсутствуют |  |
|  | Наружные стены | шлакоблочные оштукатуренные окрашенные | Имеются обрушения штукатурного слоя. Требуется капитальный ремонт фасада. |
|  | Карнизы | штукатуренные | Имеется разрушения. Требуется ремонт. |
|  | Подъездные козырьки | Металлический, накрыт металлопрофилем. | В удовлетворительном состоянии |
|  | Подъездные крылечки | Отсутствуют |  |
| 4. | Кровля |  |  |
|  | Кровля | Жёсткая, шиферная | Имеются многочисленные трещины и отверстия. Протечек нет. Требуется капитальный ремонт. |
|  | Парапеты | отсутствуют |  |
|  | Водоотводящие устройства | Отсутствуют - неорганизованный сброс |  |
|  | Отливы | отсутствуют |  |
| 5. | Окна и двери |  |  |
|  | Окна | Деревянное - 1 шт. | В удовлетворительном состоянии |
|  | Наружные двери | Металлическая–1 шт. | В удовлетворительном состоянии |
|  | Внутренние двери | отсутствуют |  |
| 6. | Подъезды |  |  |
|  | Межэтажные перекрытия | деревянные | В удовлетворительном состоянии |
|  | Марши | деревянные | В удовлетворительном состоянии |
|  | Площадки | деревянные | В удовлетворительном состоянии |
|  | Стены | блочные, штукатурка, побелка, окраска | В удовлетворительном состоянии |
|  | Ограждения | деревянные | В удовлетворительном состоянии. |
| 7. | Подвал | отсутствует |  |
| 8. | Благоустройство |  |  |
|  | Отмостки | асфальтобетонная | Имеются трещины. |
|  | Приямки | отсутствуют |  |
|  | Заборы и ограды | отсутствуют |  |
| 9. | Центральное отопление |  | В удовлетворительном состоянии. Требуется изоляция трубопровода. |
| 10. | Горячее водоснабжение | Водонагревающие колонки |  |
| 11. | Водопровод |  | В удовлетворительном состоянии |
| 12. | Канализация |  | В удовлетворительном состоянии |
| 13. | Газовый трубопровод | Металлический трубопровод. | В удовлетворительном состоянии. |
| 14. | Вентиляция | Приточно-вытяжная | В удовлетворительном состоянии. Жалоб нет. |
|  | Короба | отсутствуют |  |
|  | Жалюзийные решетки | отсутствуют |  |
| 15. | Электрооборудование | Щиты этажные | В удовлетворительном состоянии. |
|  |  | Вводные шкафы | В удовлетворительном состоянии. |
|  |  | Сети | В удовлетворительном состоянии. |
| 16. | Лифты | отсутствуют |  |
| 17. | Мусоропроводы-стояки | отсутствуют |  |
| 18. | Радио и телеустройства | отсутствуют |  |
| 19. | Оголовки | Кирпичные | В удовлетворительном состоянии |

Выводы и предложения на основании результатов осмотра комиссия считает, что необходимо выполнить:

1.Капитальный ремонт фасада.

2.Капитальный ремонт кровли.

3.  Ремонт цоколя.

4. Частичный ремонт отмостки.

5. Частичная изоляция трубопровода центрального отопления.