ТАГАНРОГ                                                                                                                            « УТВЕРЖДАЮ»:

ООО УК « ТаганСервис»»                                                                                            Генеральный директор

ООО « УО « ТаганСервис»

________________________

«____»  ___________ 2026 г.

АКТ

общего осенне-весеннего осмотра многоквартирного дома по адресу:

г. Таганрог, ул. /пер.   Октябрьская  дом №  44/1

от « 13 »   марта  2026  г.

Управление домом ООО « УО« ТаганСервис»

Общие сведения по строению

Год постройки 1974г.

Материал стен – кирпичный

Число этажей - 5

Количество подъездов –  6

Количество квартир - 94

Результаты осмотра строения и проведение испытаний

Комиссия в составе:

Зам. директора                                                                                                       Новикова Т. В.

Гл. инженер                                                                                                          Катасонов В.О.

Ведущий инженер                                                                                               Терехова Е. В.

Произвела осмотр выше указанного строения.

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома строительных конструкций  и инженерного оборудования строения

| № п/п | Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Параметры | Характеристика и выявленные дефекты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Фундаменты | ленточный | В удовлетворительном состоянии |
| 2 | Цоколь | Оштукатурен, окрашен | В удовлетворительном состоянии . |
| 3. | Фасад |  |  |
|  | Балконы | Железобетонные | В удовлетворительном состоянии |
|  | Наружные стены | Кирпичные | В удовлетворительном состоянии |
|  | Карнизы | кирпичные | В удовлетворительном состоянии |
|  | Подъездные козырьки | железобетонные | В удовлетворительном состоянии |
|  | Подъездные крылечки | Бетонные | В удовлетворительном состоянии .. |
| 4. | Кровля |  |  |
|  | Кровля | Наплавляемый материал | В удовлетворительном состоянии. |
|  | Парапеты | Кирпичные, покрыты металлом. | В удовлетворительном состоянии. |
|  | Водоотводящие устройства | Металические наружные | В удовлетворительном состоянии. |
|  | Свесы, отливы | металлические | В удовлетворительном состоянии. |
| 5. | Окна и двери |  |  |
|  | Окна | Металлопластиковые | В удовлетворительном состоянии |
|  | Наружные двери | Металлические | В удовлетворительном состоянии. |
|  | Внутренние двери | Деревянные | В удовлетворительном состоянии |
| 6. | Подъезды |  |  |
|  | Межэтажные перекрытия | железобетонные | В удовлетворительном состоянии |
|  | Марши | железобетонные | В удовлетворительном состоянии |
|  | Площадки | железобетонные | В удовлетворительном состоянии |
|  | Стены | кирпичные, штукатурка, побелка, окраска | В удовлетворительном состоянии |
|  | Ограждения | металлические | В удовлетворительном состоянии |
| 7. | Подвал | Имеется | В удовлетворительном состоянии |
| 8. | Благоустройство |  |  |
|  | Отмостка | асфальтобетонная | В удовлетворительном состоянии. |
|  | Приямки | отсутствуют |  |
|  | Заборы и ограды | отсутствуют |  |
| 9. | Центральное отопление | централизованное | В удовлетворительном состоянии. |
| 10. | Горячее водоснабжение | Водонагревательное оборудование, газовые плиты, металлический трубопровод. | В удовлетворительном состоянии. |
| 11. | Водопровод | централизованное | В удовлетворительном состоянии. |
| 12. | Канализация | централизованное | В удовлетворительном состоянии. |
| 13. | Газовые сети | Металлический трубопровод. | В удовлетворительном состоянии |
| 14. | Вентиляция | Приточно-вытяжная | В удовлетворительном состоянии |
|  | Короба | отсутствуют |  |
|  | Жалюзийных решеток | отсутствуют |  |
| 15. | Электрооборудование | Щиты этажные | В удовлетворительном состоянии. |
|  |  | Вводные шкафы | В удовлетворительном состоянии. |
|  |  | Сети | В удовлетворительном состоянии. |
| 16. | Лифты | отсутствуют |  |
| 17. | Мусоропроводы-стояки | отсутствуют |  |
| 18. | Радио и телеустройства | отсутствует |  |
| 19. | Оголовки | кирпичные | В удовлетворительном состоянии |

Выводы и предложения на основании результатов осмотра комиссия считает, что дом в удовлетворительном состоянии