ТАГАНРОГ                                                                                                                            « УТВЕРЖДАЮ»:

ООО УК « ТаганСервис»»                                                                                            Генеральный директор

ООО « УО « ТаганСервис»

________________________

«____»  ___________ 2025 г.

АКТ

общего осенне-весеннего осмотра многоквартирного дома по адресу:

г. Таганрог, ул. /пер.  П. Тольятти дом №  22/1

от « 31 »  марта 2026 г

Управление домом ООО « УО« ТаганСервис»

Общие сведения по строению

Год постройки 1965г.

Материал стен – кирпичный

Число этажей - 5

Количество подъездов –  2

Количество квартир - 40

Результаты осмотра строения и проведение испытаний

Комиссия в составе:

Зам. директора                                                                                                     Новикова Т.В.

Гл. Инженер	Катасонов В.О..

Ведущий инженер                                                                                               Терехова Е. В.

Произвела осмотр выше указанного строения.

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома строительных конструкций  и инженерного оборудования строения

| № п/п | Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Параметры | Характеристика и выявленные дефекты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Фундаменты | ленточный | В удовлетворительном состоянии |
| 2 | Цоколь | оштукатурен | В удовлетворительном состоянии |
| 3. | Фасад |  |  |
|  | Балконы | Железобетонные | Кв. 7,15,25,26 отслоение штукатурного слоя до арматуры. |
|  | Наружные стены | Кирпичный | В удовлетворительном состоянии |
|  | Карнизы | кирпичные | В удовлетворительном состоянии |
|  | Подъездные козырьки | Железобетонные, покрыты металлом. | В удовлетворительном состоянии |
|  | Подъездные крылечки | отсутствуют |  |
| 4. | Кровля |  |  |
|  | Кровля | Наплавляемый материал | В удовлетворительном состоянии |
|  | Выходы на кровлю | Кирпичные. | В удовлетворительном состоянии |
|  | Парапеты | кирпичные | В удовлетворительном состоянии. |
|  | Оголовки вентканалов и дымоходов | Кирпичные, оштукатуреные | В удовлетворительном состоянии. |
|  | Водоотводящие устройства | Наружные металлические водосточные трубы и воронки. | В удовлетворительном состоянии. |
|  | Свесы, отливы | Металлические | В удовлетворительном состоянии |
| 5. | Окна и двери |  |  |
|  | Окна | Металлопластиковые | В удовлетворительном состоянии |
|  | Наружные двери | Металлические -2шт. | В удовлетворительном состоянии |
|  | Внутренние двери | Деревянные – 2 шт. | В удовлетворительном состоянии. |
| 6. | Подъезды |  |  |
|  | Межэтажные перекрытия | железобетонные | В удовлетворительном состоянии |
|  | Марши | железобетонные | В удовлетворительном состоянии |
|  | Площадки | Железобетонные .(керамогранит) | В удовлетворительном состоянии |
|  | Стены | кирпичные, штукатурка, побелка, окраска | В удовлетворительном состоянии |
|  | Ограждения | Металлические | В удовлетворительном состоянии.. |
| 7. | Подвал | Технический приямок | В удовлетворительном состоянии. |
| 8. | Благоустройство |  |  |
|  | Отмостка, внутридворовой проезд. | асфальтобетонная | В удовлетворительном состоянии. Ремонт отмостки. |
|  | Приямки | отсутствуют |  |
|  | Заборы и ограды | отсутствуют |  |
|  | Внутридворовые деревья |  | Необходимо выполнить кронирование внутридворовых деревьев.. |
| 9. | Центральное отопление | ПП –диам. 50,63 | В удовлетворительном состоянии.. |
| 10. | Горячее водоснабжение | Водонагревающие колонки |  |
| 11. | Водопровод | ПП – диам.50 | В удовлетворительном состоянии. |
| 12. | Канализация | ПВХ –диам. 100 | В удовлетворительном состоянии |
| 13. | Газовые сети. | металлический трубопровод, окрашен | В удовлетворительном состоянии. |
| 14. | Вентиляция | Приточно-вытяжная | В удовлетворительном состоянии. |
|  | Короба | отсутствуют |  |
|  | Жалюзийные решетки | отсутствуют |  |
| 15. | Электрооборудование | Щиты этажные | В удовлетворительном состоянии |
|  |  | Вводные шкафы | В удовлетворительном состоянии |
|  |  | Сети | В удовлетворительном состоянии |
| 16. | Лифты | отсутствуют |  |
| 17. | Мусоропроводы-стояки | отсутствуют |  |
| 18. | Радио и телеустройства | имеется | В удовлетворительном состоянии |
| 19. | Оголовки | Кирпичные, оштукатуренные, покрыты металлом. | В удовлетворительном состоянии |

Выводы и предложения на основании результатов осмотра комиссия считает, что необходимо выполнить:

1. Ремонт балконых плит кв. 7,15,25,26

2.  Необходимо завершить уходные работы внутридворовых деревьев.

3. Ремонт отмостки.