ТАГАНРОГ                                                                                                                            « УТВЕРЖДАЮ»:

ООО УК « ТаганСервис»»                                                                                            Генеральный директор

ООО « УО « ТаганСервис»

________________________

«____»  ___________ 2026г.

АКТ

общего осенне-весеннего осмотра многоквартирного дома по адресу:

г. Таганрог, ул. /пер.  Р. Люксембург дом № 305

от « 19 » марта  2026 г.

Управление домом ООО « УО« ТаганСервис»

Общие сведения по строению

Год постройки 1970г.

Материал стен - кирпичные

Число этажей - 5

Количество подъездов –  4

Количество квартир - 70

Результаты осмотра строения и проведение испытаний

Комиссия в составе:

Зам. директора                                                                                                       Новикова Т. В.

Гл. инженер                                                                                                          Катасонов В.О.

Ведущий инженер                                                                                                  Терехова Е. В.

Произвела осмотр выше указанного строения.

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома строительных конструкций  и инженерного оборудования строения

| № п/п | Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Параметры | Характеристика и выявленные дефекты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |  |
| 1 | Фундаменты | ленточный | В удовлетворительном состоянии |  |
| 2 | Цоколь | Оштукатурен | В удовлетворительном состоянии |  |
| 3. | Фасад |  |  |  |
|  | Балконы | Железобетонные плиты | Требует ремонта12 балконных плиты |  |
|  | Наружные стены | Кирпичные, установлены металлические тяжи. | В удовлетворительном состоянии |  |
|  | Карнизы | Кирпичные | В удовлетворительном состоянии |  |
|  | Подъездные козырьки | Железобетонные | В удовлетворительном состоянии |  |
|  | Подъездные крылечки | Бетонные | В удовлетворительном состоянии |  |
| 4. | Кровля |  |  |  |
|  | Кровля | Наплавляемый материал | В удовлетворительном состоянии. |
|  | Парапеты | Кирпичные, покрыты наплавляемым материалом | В удовлетворительном состоянии. |  |
|  | Водоотводящие устройства | Наружные водосточные трубы и воронки | В удовлетворительном состоянии |  |
|  | Отливы | Металлические | В удовлетворительном состоянии |  |
| 5. | Окна и двери |  |  |  |
|  | Окна | Металлопластиковые | В удовлетворительном состоянии |  |
|  | Наружные двери | Металлические. | В удовлетворительном состоянии. |  |
|  | Внутренние двери | Деревянные | В удовлетворительном состоянии |  |
| 6. | Подъезды |  |  |  |
|  | Межэтажные плиты перекрытия | железобетонное | В удовлетворительном состоянии |  |
|  | Марши | железобетонное | В удовлетворительном состоянии |  |
|  | Площадки | железобетонное | В удовлетворительном состоянии |  |
|  | Стены | Кирпичные, штукатурка, побелка, окраска | В удовлетворительном состоянии |  |
|  | Ограждения | Металлические | В удовлетворительном состоянии |  |
| 7. | Подвал | имеется | В удовлетворительном состоянии |  |
| 8. | Благоустройство |  |  |  |
|  | Отмостка | асфальтобетонная | В удовлетворительном состоянии |  |
|  | Приямки | отсутствуют |  |  |
|  | Заборы и ограды | отсутствуют |  |  |
| 9. | Центральное отопление | Централизованное | В удовлетворительном состоянии |  |
| 10. | Горячее водоснабжение | Водонагревающие колонки |  |  |
| 11. | Водопровод | Централизованное | В удовлетворительном состоянии |  |
| 12. | Канализация | Централизованное | В удовлетворительном состоянии |  |
| 13. | Газовые сети | Металлический трубопровод. | В удовлетворительном состоянии. Требуется покраска газопровода |  |
| 14. | Вентиляция | Приточно-вытяжная | В удовлетворительном состоянии. Жалоб нет. |  |
|  | Короба | отсутствуют |  |  |
|  | Жалюзийные решетки | отсутствуют |  |  |
| 15. | Электрооборудование | Щиты этажные | В удовлетворительном состоянии |  |
|  |  | Вводные шкафы | В удовлетворительном состоянии |  |
|  |  | Сети | В удовлетворительном состоянии соответствуют году постройки |  |
| 16. | Лифты | отсутствуют |  |  |
| 17. | Мусоропроводы-стояки | отсутствуют |  |  |
| 18. | Радио и телеустройства | отсутствуют |  |  |
| 19. | Оголовки | кирпичные | В удовлетворительном состоянии. |  |

Выводы и предложения на основании результатов осмотра комиссия считает, что необходимо выполнить:

1.   Покраска газопровода.

2.  Ремонт 13-ти балконов (5,6,7,8, 23.24,25,39,40,41, 55,56,58.