ТАГАНРОГ                                                                                                                            « УТВЕРЖДАЮ»:

ООО УК « ТаганСервис»»                                                                                            Генеральный директор

ООО « УО « ТаганСервис»

________________________

«____»  ___________ 2026 г.

АКТ

общего осенне-весеннего осмотра многоквартирного дома по адресу:

г. Таганрог, ул. /пер.  Жуковского дом №  4

от « 11» марта 2026 г.

Управление домом ООО « УО« ТаганСервис»

Общие сведения по строению

Год постройки 1961г.

Материал стен – кирпичный

Число этажей - 3

Количество подъездов –  2

Количество квартир - 24

Результаты осмотра строения и проведение испытаний

Комиссия в составе:

Зам. директора                                                                                                       Новикова Т. В.

Гл. инженер                                                                                                           Катасонов В.О.

Ведущий инженер                                                                                                   Терехова Е.Н.

Произвела осмотр выше указанного строения.

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома строительных конструкций  и инженерного оборудования строения

| № п/п | Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Параметры | Характеристика и выявленные дефекты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Фундаменты | Бутовый | В удовлетворительном состоянии |
| 2 | Цоколь | оштукатурен | В удовлетворительном состоянии. |
| 3. | Фасад |  |  |
|  | Балконы | отсутствуют |  |
|  | Наружные стены | Кирпичный | В удовлетворительном состоянии. Имеются трещины. |
|  | Карнизы | кирпичные | В удовлетворительном состоянии |
|  | Подъездные козырьки | металлические | В удовлетворительном состоянии |
|  | Подъездные крылечки | Бетонные ( на уровне отмостки) | В удовлетворительном состоянии |
| 4. | Кровля |  |  |
|  | Кровля | Шиферная | В удовлетворительном состоянии, требуется сетка на вентканалы. Ремонт кровли кв. 24 |
|  | Выходы на кровлю | Кирпичные, покрыты шифером. | В удовлетворительном состоянии |
|  | Парапеты | кирпичные | В удовлетворительном состоянии |
|  | Водоотводящие устройства | Наружные металлические водосточные трубы и воронки. | В удовлетворительном состоянии |
|  | Свесы , желоба | Металлические | В удовлетворительном состоянии |
| 5. | Окна и двери |  |  |
|  | Окна | Деревянные - 4 шт. | В удовлетворительном состоянии |
|  | Наружные двери | Металлические –2 шт. | В удовлетворительном состоянии. |
|  | Внутренние двери | Деревянные – 2 шт. | В удовлетворительном состоянии. |
| 6. | Подъезды |  |  |
|  | Межэтажные перекрытия | железобетонные | В удовлетворительном состоянии |
|  | Марши | железобетонные | В удовлетворительном состоянии. Имеются сколы. |
|  | Площадки | железобетонные | В удовлетворительном состоянии |
|  | Стены | кирпичные, штукатурка, побелка, окраска | Имеется отслоение штукатурного и окрасочного слоев, трещины. |
|  | Ограждения | Металлические | В удовлетворительном состоянии. |
| 7. | Подвал | отсутствует |  |
| 8. | Благоустройство |  |  |
|  | Отмостки | асфальтобетонная | В удовлетворительном состоянии |
|  | Приямки | отсутствуют |  |
|  | Заборы и ограды | отсутствуют |  |
| 9. | Центральное отопление |  | В удовлетворительном состоянии. |
| 10. | Горячее водоснабжение | Водонагревающие колонки |  |
| 11. | Водопровод |  | В удовлетворительном состоянии |
| 12. | Канализация |  | В удовлетворительном состоянии |
| 13. | Газооборудование: Приборов, сетей. | Водонагревательное оборудование, газовые плиты, металлический трубопровод. | В удовлетворительном состоянии. |
| 14. | Вентиляция | Приточно-вытяжная | В удовлетворительном состоянии. Жалоб нет. |
|  | Короба | отсутствуют |  |
|  | Жалюзийные решетки | отсутствуют |  |
| 15. | Электрооборудование | Щиты этажные | В удовлетворительном состоянии |
|  |  | Вводные шкафы | В удовлетворительном состоянии |
|  |  | Сети | В удовлетворительном состоянии |
| 16. | Лифты | отсутствуют |  |
| 17. | Мусоропроводы-стояки | отсутствуют |  |
| 18. | Радио и телеустройства | отсутствуют |  |
| 19. | Оголовки | Кирпичные -оштукатуренные | В удовлетворительном состоянии |

Выводы и предложения на основании результатов осмотра комиссия считает, что необходимо выполнить:

1. Установить сетку на вентканалы.

2. Установить маяки наблюдения.

3. Ремонт под.2

4. Ремонт кровли кв.24